T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

- KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 30/01/2023

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizde Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ

İŞLETME MÜDÜRÜ V.

| - S.no | - MALZEMENİN CİNSİ | - Birim | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MERMER GRANİT YAPIŞTIRICI | KG | 10 |  |  |
| 2 | GRİ PORTLAND ÇİMENTO | KG | 2500 |  |  |
| 3 | BEYAZ PORTLAND ÇİMENTO | KG | 375 |  |  |
| 4 | DERZ DOLGU | KG | 200 |  |  |
| 5 | PERLİTLİ SIVA ALÇISI | KG | 350 |  |  |
| 6 | SERAMİK YAPIŞTIRICI | KG | 1500 |  |  |
| 7 | POLİÜRETAN KÖPÜK | ADET | 48 |  |  |
| 8 | HIZLI SERTLEŞEN YAPIŞTIRMA HARCI | KG | 125 |  |  |
| 9 | SERAMİK DUVAR KARO | M2 | 200 |  |  |
| 10 | SERAMİK YER KARO | M2 | 100 |  |  |
| 11 | ŞEFFAF ANTİBAKTERİYEL SİLİKON | ADET | 96 |  |  |
| 12 | GENEL AMAÇLI MASTİK | ADET | 50 |  |  |
| 13 | POLİÜRETAN MASTİK | ADET | 96 |  |  |
| 14 | BAZALT DÖŞEME KAPLAMASI | M2 | 100 |  |  |
| 15 | KARO | M2 | 150 |  |  |
| 16 | 0-3 MM KUM | M3 | 7 |  |  |
| 17 | SU YATILIM MALZEMESİ | KG | 300 |  |  |
| 18 | MERMER TOZU | KG | 200 |  |  |
| 19 | KAYDIRMAZ BANT | ADET | 20 |  |  |
| 20 | MOZAİK PİRİNÇ TAŞI | KG | 300 |  |  |
| 21 | SU TIKAMA HARCI | KG | 20 |  |  |
| 22 | UV SU YATILIM MALZEMESİ | KG | 300 |  |  |

| Sıra No | Malzemenin Cinsi |  | Teknik Özellikleri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MERMER – GRANİT YAPIŞTIRICISI | Tanım: Polyester esaslı çift bileşenli bir mermer ve doğal taş yapıştırıcısı, Mermer, Granit, Traverten, Doğal taş, Suni Mermer, Seramik, Tuğla gibi malzemelerin yapıştırma tamir ve dolgu işlemlerinde kullanılabilir ve düşey, yatay uygulamalar için uygun olacaktır. Teknik ve Kimyasal Özellikler; -Kıvam: Tixotrophic -Yoğunluk: 1,85 +- 0,02 g / cm3 -Viskozite: 25 ℃ 20rpm 200000-350000 cps -Tip: Stiren içerir / Polyester esaslı -Karışım Oranı: %2-3 BPO -Çalışma Süresi: 5-10 dk. -Karıştırma Süresi: ̴1 dk. -Min kürleşme Süresi: ̴3,5 – 5 dk. -Tam Kürleşme Süresi: 10-12 dk. -Reaksiyon sırasında max. Exotherm : 110℃-115℃ -Min Çalışma Sıcaklığı: 10℃ -Max Isı Dayanımı: 100 ℃ Renk: İdare tarafından seçilecektir. (Beyaz, Bej) Ambalaj: 250 gr ambalajda ve sertleştirici pasta(dibenzoyl peroxide) ilavesi dahil Üretim tarihi 3 ayı geçmemiş olmalıdır. |  |
| 2 | GRİ PORTLAND ÇİMENTO | Tanım: Gri Portland Çimento, Teknik Özellikler: CEM I 42.5 R , TS EN 197-1 : 2012 standardına uygun, Ambalaj: 25kglık torba Üretim tarihi 3 ayı geçmemiş olmalıdır. |  |
| 3 | BEYAZ PORTLAND ÇİMENTO | Tanım: Beyaz Portland Çimento, Teknik Özellikler: CEM I 52,5 R, TS EN 197-1 : 2012 standardına uygun, Ambalaj: 25kglık torba Üretim tarihi 3 ayı geçmemiş olmalıdır. |  |
| 4 | DERZ DOLGU | Tanım: Silikon katkılı, yüksek performanslı çimento esaslı derz dolgu. Teknik Özellikler: Eğilme Mukavemeti ≥ 2,5 N/mm² Donma-Çözünme çevriminden sonra Eğilme Muk. ≥ 2,5 N/mm² Basma Mukavemeti ≥ 15 N/mm² Donma-Çözünme çevriminden sonra Basma Muk. ≥ 15 N/mm² • Aşınma Mukavemeti (EN 12808-2) ≤ 1000 mm³ • Büzülme (EN 12808-4) ≤ 3 mm/m • Su Emme 30 dk./ 4 saat ≤ 2 g / ≤ 5 g • Sıcaklık Dayanımı: (-30°C) - (+80°C) Renk: İdare tarafından seçilecektir. Ambalaj: 20 kg torba Üretim tarihi 3 ayı geçmemiş olmalıdır. |  |
| 5 | PERLİTLİ SIVA ALÇISI | Tanım : Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanabilen torbalanmış alçı bazlı hazır sıva Teknik Özellikler: Basınç Mukavemeti > 2 N/ mm2 Eğilme Kırılma Mukavemeti > 1 N/ mm2 Yüzey Sertliği: 45 shore D Yangın Sınıfı: A1 Isı İletim Katsayısı: 0,28W/mk Ambalaj: 35 kglık lamine edilmiş polipropilen torba. Üretim tarihi 3 ayı geçmemiş olmalıdır. |  |
| 6 | SERAMİK YAPIŞTIRICISI | Tanım : Kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, çimento esaslı seramik yapıştırma harcı. Teknik Özellikleri: • Kayma ≤0,5 mm • Açık Bekletme Süresi : En az 30 dk. sonra ≥ 0,5 N/mm² • Yapışma Mukavemeti: • Başlangıç ≥ 0.5 N/mm² • Suya daldırıldıktan sonra ≥ 0.5 N/mm² • Isıyla yaşlandırıldıktan sonra ≥ 0.5 N/mm² • Donma çözünme çevriminden sonra ≥ 0.5 N/mm² • Sıcaklık Dayanımı:(-40°C) - (+80°C) Ambalaj: 25 kg torba Üretim tarihi 3 ayı geçmemiş olmalıdır. |  |
| 7 | POLİÜRETAN KÖPÜK | Tanım: Tek bileşenli, kendiliğinden genleşebilen, ozon tabakasına tamamen zararsız olan cfc içermeyen yakıtlar ile birlikte kullanıma hazır poliüretan köpük. Ambalaj:750ml/adet Üretim tarihi 3 ayı geçmemiş olmalıdır. |  |
| 8 | Hızlı Sertleşen Yapıştırma Harcı | Tanım: Hızlı priz alan, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış çimento esaslı yapıştırma harcı. Teknik Özellikler: • Yapışma Mukavemeti - Erken Çekme 6 saat sonra ≥ 0,5 N/mm² - Başlangıç ≥ 1 N/mm² - Suya Daldırıldıktan Sonra ≥ 1 N/mm² - Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra ≥ 1 N/mm² - Donma-Çözünme Çevriminden Sonra ≥ 1 N/mm² • Sıcaklık Dayanımı: (-40°C) - (+80°C) Ambalaj: 25 kg torba Üretim tarihi 3 ayı geçmemiş olmalıdır. |  |
| 9 | SERAMİK DUVAR KAROSU | Tanım: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karosu (20 x 50 cm - 25 x 50 cm - 30 x 60 cm anma ebatlarında) Seramik Duvar Karoları (I.Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar E>%10 Grup BIII) V1 Aynı parti üretimden çıkan karolar arasındaki renk ve doku farkı, tüm seramik karolarında olduğu gibi malzemenin doğası gereği gözle görülmeyecek kadar az olacaktır. Kalite, boyut, renk tonu, parti nosu belirten etiket her kutu üstünde olacaktır. * Seramikler idare tarafından seçilecektir. Birim: M2 |  |
| 10 | SERAMİK YER KAROSU | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, yer karosu (45 x 45 cm – 42,5 x 42,5 cm - anma ebatlarında) Seramik Yer Karoları (I.Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar-Düşük su emmeli % 0,5 V1 Aynı parti üretimden çıkan karolar arasındaki renk ve doku farkı, tüm seramik karolarında olduğu gibi malzemenin doğası gereği gözle görülmeyecek kadar az olacaktır. Kalite, boyut, renk tonu, parti nosu belirten etiket her kutu üstünde olacaktır. * Seramikler idare tarafından seçilecektir. Birim: M2 |  |
| 11 | ŞEFFAF ANTİBAKTERİYEL SİLİKON | Tanım : Polisiloksan (asetat sistem), antibakteriyel, %100 saf silikon Teknik Özellikler: Tek komponentli, Solventsiz, Çatlamaz, hacim kaybına uğramaz Yaşlanmaya ve UV ışınlarına karşı dayanıklı. Antibakteriyel, küflenme ve sararma yapmaz. Nemle sertleşir. Daimi elastikiyetini korur olmalıdır. Yoğunluk : 1,02 gr/ml Çalışma sıcaklığı : 4°C ile 40°C Kabuk bağlama süresi : Normal oda sıcaklığında 10 dk Ara sertleşme süresi : 1,5 mm / gün Shore A sertliği : 25 Kopmadaki uzama oranı : %530 Kopma dayanımı : 2,3 MPa Isı dayanımı : -55°C ile 200°C Devamlı sağlanabilir esneklik : %25 (DIN 52451) Max. Dolgu aralığı : 30 mm Isı yalıtım niteliği : 0,17 W/km (DIN 53612) Ambalaj : 310ml / 360gr Üretim tarihi 3 ayı geçmemiş olmalıdır. |  |
| 12 | GENEL AMAÇLI MASTİK | Tanım: Genel amaçlı hibrit mastik ve yapıştırıcı. Teknik Özellikler: Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Çok düşük VOC içeriğine sahip, Yaş ve nemli koşullarda dahi kabarcık oluşumu gözlenmeyen, Yüksek UV dayanıma sahip, Su bazlı boyalar ile boyanabilen Çekme yapmayan, Leke oluşturmayan, Akma yapmaz, kolay uygulanabilen, Yüzey yapışkanlığı olmayan ve alüminyum, granit, seramik, mermer, porselen, metal, PVC, cam, ahşabın yanı sıra gözenekli yüzeylere sahip beton, tuğla gibi çok çeşitli malzemelere uygulanabilir özelliklere sahip olmalıdır. Renk: İdare tarafından seçilecektir. Ambalaj: 600ML/Kartuş Üretim tarihi 3 ayı geçmemiş olmalıdır. |  |
| 13 | POLİÜRETAN MASTİK | Tanım: Atmosferik nemin etkisi altında kürleşerek çoğu malzemeye çok iyi yapışan esnek ve dirençli bir derz oluşturan, tek bileşenli poliüretan esaslı elastomerik mastik. Teknik Özellikler: Renk: İdare tarafından seçilecektir. Ambalaj: 280ml/kartuş- Üretim tarihi 3 ayı geçmemiş olmalıdır. |  |
| 14 | BAZALT DÖŞEME KAPLAMASI | Tanım: 3*30*Serbest boy cm Bazalt Kumlamalı Plak, Teknik Özellikleri: Yüksek basınç dirençli Yüksek aşınma dirençli Donmaya karşı yüksek mukavemetli, kaymayı önleyici olacaktır. Birim: M2 Not: Gözenekli bazaltlar kabul edilmeyecektir. |  |
| 15 | KARO | Tanım: Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplama. (Kırılma yükü şartları (sınıf 1) yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı) Birim: M2 |  |
| 16 | 0-3MM KUM | Tanım: 0-3mm ırmak kumu, Birim: M3 |  |
| 17 | SU YALITIM MALZEMESİ | Tanım: Çimento esaslı toz bileşen ve polimer emülsiyon esaslı sıvı bileşenden oluşan, içme suyu depolarında kullanıma uygun, tam elastik su yalıtım malzemesi. Teknik Özellikler: Başlangıç yapışma mukavemeti: ≥ 0,5 N/mm² Su ile temastan sonra yapışma mukavemeti: ≥ 0,5 N/mm² Isıl yaşlandırma sonrası yapışma mukavemeti: ≥ 0,5 N/mm² Donma - Çözünme çevriminden sonra yapışma mukavemeti: ≥ 0,5 N/mm² Su geçirimsizlik: Penetrasyon yok, ≤ 20 gr kütle artışı Standart koşullarda çatlak köprüleme özelliği: ≥ 0,75 mm Klorlu suyla temastan sonra yapışma mukavemeti: ≥ 0,5 N/mm² Ambalaj: 20 kg’lık toz bileşen kraft torbada ve 10 kg’lık sıvı bileşen plastik bidon/ takım Üretim tarihi 3 ayı geçmemiş olmalıdır. |  |
| 18 | MERMER TOZU | Tanım: Mermer işleme tesislerinde blokların ve plakaların kesilmesi sırasında ortaya çıkan mermer tanecikleri. Birim:kg |  |
| 19 | KAYDIRMAZ BANT | Tanım: Merdiven Kaydırmaz Bant. Teknik Özellikleri: Kaydırmaz Bant 50mm eninde siyah renkte olacak. Kaydırmaz zımpara yapıda üretilmiş olacak. Dış ve iç mekan için uygun olacak. Dayanıklılık: Doğal kimyasallar, katı/sıvı yağlar, hidrokarbonlar ve tuzlu suya karşı yüksek dirençli olacaktır. Isı Direnci:-30 C' den + 80 C de kullanılabilir olacaktır. Kimyasal Yapı: Yüksek kaymaz performanslı elastomerik poliüretan karışımlı yapışkan filmli olacaktır. Bakım: Ev deterjanları ve su ile düzenli yıkanabilir özellikte olacaktır. Ambalaj: 50mm en x 25 m boy/ adet |  |
| 20 | MOZAİK PİRİNÇ TAŞI | Tanım: Mozaik Pirinç Taşı Ambalaj:25 kg torba |  |
| 21 | SU TIKAMA HARCI | Tanım: Çimento esaslı, toz halinde uygulanan, klorid içermeyen, şok priz alan su tıkama harcı. Teknik Özellikler: Yoğunluk :1,07±0.1 g/cm³ Priz Süresi: Su ile temas ettiği noktalarda 2-3 sn Ambalaj: 5kg/kova Üretim tarihi 2 ayı geçmemiş olmalıdır. |  |
| 22 | UV SU YALITIM MALZEMESİ | Tanım: Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, geliştirilmiş UV dayanımlı, hafif yaya trafiğine dayanıklı, çift bileşenli, CMO2P sınıfı tam elastik su yalıtım harcı. Teknik Özellikleri: Harç Yoğunluğu: 1,55±0,05 g/cm³ Yapışma dayanımı≥0,50 N/mm² Çatlak köprüleme (+20°C)≥1,50 mm Çatlak köprüleme (-20°C)≥1,00 mm Kapiler su emme≤0,10 kg/m²h0,5 Ambalaj: 20 kg kraft torba ve 10 kg plastik bidon /1 takım Üretim tarihi 3 ayı geçmemiş olmalıdır. |  |

İNŞAAT ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Not: Yukarıda teknik özellikleri belirtilen tüm ürünlerde TSE, CE ve uluslararası standartlara haiz olmalıdır.

AÇIKLAMALAR:

1. Ürünlerin seçimleri ve teknik şartname açısından incelenmesi için en az üç adet numune yüklenici tarafından idareye sunulacaktır. Sunulan numunelerin uygun bulunmaması halinde, yüklenici idareye yeni numuneler sunacaktır.

2. İdare yükleniciden gerekli gördüğü malzemenin teknik şartname ve standartlarına uygun olup olmadığını kontrol için her türlü deney ve testin yapılmasını isteyebilir. Yüklenici bu testleri yaptırmakla yükümlü olup, bunun karşılığında hiçbir ücret talep etmeyecektir.

3. İdare yükleniciden gerekli gördüğü malzemenin üreticisine ilişkin standart, kalite, sertifikasyon vb. belgelerini isteyebilir. Yüklenici bu belgeleri sunmakla yükümlüdür. İdare tarafından belgesi istenmiş yada istenmemiş olsun, imalata ilişkin gerekli standart, kalite ve sertifikasyona sahip olmayan üretici malzemeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Teklif mektuplarının en geç  03.02.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica ederiz.